Kraków dnia: 2023-08-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-445/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA (6)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa i remont kapitalny pomieszczeń budynku domu studenckiego DS10 "Hajduczek" przy ul. Budryka 7 w Krakowie KC-zp.272-445/23” – znak sprawy KC-zp.272-445/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: - Prosimy o informację czy w ofercie należy ująć dostawę wyposażenia AGD (lodówki, mikrofalówki, płyty ceramiczne) znajdujące się na rysunkach M3 (ZABUDOWA KUCHENNA DŁ. 191, 207CM - ZKl) oraz M41 (ZABUDOWA KUCHENNA- ZK3)m M46 (ZABUDOWA KUCHENNA-ZK4) Odp.: W zakresie wyposażenia AGD w ofercie należy uwzględnić wyłącznie płyty ceramiczne. - W związku z rozbieżnościami w projekcie aranżacji meblowej prosimy o potwierdzenie, że rysunek M46 (ZABUDOWA KUCHENNA-ZK4), dotyczy zabudowy meblowej aneksu kuchennego znajdującego się w pokoju rodzinnym a nie pomieszczenia zaplecza portierni. Odp.: Rysunek M46 przedstawia zabudowę aneksu kuchennego w pokoju rodzinnym. - Prosimy o informację czy lodówki znajdujące się aneksach gospodarczych w pokojach studenckich (rys. M13- ARANŻACJA MEBLOWA - POKOJE STUDENCKIE SKŁAD 4-OSOBOWY, M14 - ARANŻACJA MEBLOWA - POKOJE STUDENCKIE SKŁAD 1-OSOBOWY) należy ująć w ofercie, jeśli tak prosimy o podanie parametrów. Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, lodówki nie są przedmiotem zamówienia. - Czy stolik kawowy SK znajdujący się na rys. M14 - ARANŻACJA MEBLOWA - POKOJE STUDENCKIE SKŁAD 1-OSOBOWY, należy uwzględnić w ofercie? Odp.: Zgodnie ze zaktualizowaną dokumentacją projektową - Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) z dnia 21.08.2023 - pokoje 1-osobowe zostały wycofane z opracowania. - Czy należy ująć w ofercie szafka ubraniową S1 oraz półkę wiszącą nad łóżkiem P1z znajdująca się na rys. 43 ARANŻACJA MEBLOWA - POKOJE STUDENCKIE POKÓJ RODZINNY? Odp.: Należy ująć w ofercie szafkę ubraniową S1 oraz półkę wiszącą nad łóżkiem P1z. - Prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie dostawę łóżka dwuosobowego Ł2 (140x200cm) wraz z materacem znajdującego się na rysunku nr M44 (ŁÓŻKO Ł2 POKÓJ RODZINNY) oraz łóżek jednoosobowych Ł1(95x204cm) znajdujących się na rysunkach M13 (Pokoje studenckie 2 osobowe), M14 (Pokoje studenckie 1 osobowe), M35 (skład dla osób z niepełnosprawnością). Odp.: Należy ująć w ofercie łóżko dwuosobowe dla pokoju rodzinnego 1szt, bez materaca. Pozostałe łóżka poza zakresem dostawy wykonawcy. - Czy należy uwzględnić w ofercie rolety w oknach o symbolu RO jeśli tak prosimy o podanie parametrów jakie należy przyjąć do wyceny. Odp.: W ofercie należy uwzględnić żaluzje pionowe w oknach, zgodnie z poz. 196 przedmiaru na roboty budowlane. Do wyceny należy przyjąć żaluzje pionowe o następujących parametrach: - szer.127 mm standard; - sterowanie dwustronne; - materiał w kolorze szarym; - tkanina posiadająca atest higieniczny oraz niepalności; - typ tkaniny: gładka - gramatura: min. 280 g/m2 - Czy należy uwzględnić w ofercie gabloty informacyjne. Jeśli tak proszę o podanie ilości. Odp.: W ofercie należy uwzględnić gabloty informacyjne. Zgodnie z poz. nr 303 przedmiaru: 4 szt. - Czy należy ująć w ofercie dostawę suszarek do pom. SUSZARNI i pralek do pom. PRALNIA (piętro 1 i piętro 3), jeśli tak prosimy o podanie parametrów. Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, suszarki i pralki nie są przedmiotem zamówienia. - Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ujmować w wycenie dostawy wyposażenia w zakresie krzeseł oraz foteli. Odp.: W ofercie należy uwzględnić wyposażenie meblowe wskazane w dokumentacji projektowej, za wyjątkiem pozycji wskazanych w tabeli „” w punkcie 4.1 SWZ (strona 6 i 7). Uwaga – tabela została zaktualizowana w związku ze zmianami w dokumentacji projektowej - Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) z dnia 21.08.2023. - Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza udzielanie zaliczek Odp.: Zamawiający nie dopuszcza udzielania zaliczek. - Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie DWG Odp.: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową w formie elektronicznej innej niż udostępniona. - Prosimy o wskazanie planowanego miejsca na zaplecze budowy Odp.: Zamawiający wskaże miejsce na zaplecze budowy na etapie podpisywania umowy w oparciu o aktualną w tym czasie dostępność terenu. - Prosimy o podanie producentów i typów materiałów użytych w ramach remontu analogicznego sąsiedniego budynku w zakresie: płytek - wykładzin - farb - sufitów podwieszanych - membrany dachowej Odp.: Użyte przez Wykonawcę materiały muszą spełniać parametry wskazane w dokumentacji projektowej i zostać zatwierdzone przez Zamawiającego i Projektanta, zgodnie z procedurą opisaną w SWZ (punkt 4.1, strona 10). - Proszę o określenie wysokości cokolików w pomieszczeniach wykończonych wykładziną PCV oraz płytkami. Odp.: Wysokość cokolików: 12cm. - W opisie technicznym znajduje się zapis: "ściana — płytki o wymiarach 29,7x59,7 cm Kolor biały np. Kolekcja Fargo White, pas kolorystyczny szary-Fargo Grey lub równoważny”. Proszę o informację, jakiej wysokości należy przyjąć pas kolorystyczny szary, czy należy przyjąć go na obwodzie całego pomieszczenia oraz na jakiej wysokości będzie się znajdował. Odp.: Rysunek dokumentacja projektowa\ARCHITEKTURA\D11.pdf jest błędny. Zamawiający udostępnił poprawny rysunek D11_poprawiony.pdf – Zmiana OPZ (2) z dnia 22.08.2023. - Czy płytki w łazienkach należy przyjąć na pełną wysokość pomieszczenia, do wysokości sufitu podwieszanego czy należy przyjąć inną wysokość? Odp.: Rysunek dokumentacja projektowa\ARCHITEKTURA\D11.pdf jest błędny. Zamawiający udostępnił poprawny rysunek D11_poprawiony.pdf – Zmiana OPZ (2) z dnia 22.08.2023. - Czy płytki na ścianach w kuchniach studenckich należy przyjąć na wysokość od podłogi do górnej wysokości szafek wiszących? Czy należy przyjąć od poziomu blatu do spodu szafek wiszących? Odp.: W kuchniach studenckich - aneksach gospodarczych przyjąć płytki na ścianach jako fartuch pomiędzy dolną a górną zabudową z godnie z rys. nr M13. - Czy w pomieszczeniach gdzie znajduje się sufit podwieszany należy malować przestrzeń międzysufitową? Odp.: Należy wykonać tynki, nie malować. - W opisie technicznym napisano: Tapety dekoracyjne na ścianie z łózkami pokoju studenckiego do wyboru przez Inwestora zamiast malowania. Decyzja dotycząca wzoru na etapie wykonawczym. Tapeta winylowa na flizelinie -trudno zapalna, gramatura 360-550 gr/m2, zmywalna". Na których powierzchniach należy stosować tapetę winylową? Jaki rodzaj wykończenia należy przyjąć na ścianach w pokojach studenckich (prócz ściany wykończonej tapetą dekoracyjną)? Odp.: W pokojach studenckich tynki gipsowe gładkie+ malowanie zgodnie z opisem. Tapeta na ścianie z łóżkami wg. rys. M13 ściana BC i analogicznie w drugim pokoju składu. - Czy w korytarzu piwnicy ściany należy wykończyć płytkami czy tapetą? Odp.: Ściany w korytarzu piwnicy należy wykończyć płytkami. - Jaki rodzaj płytek należy przyjąć w korytarzu piwny. W opisie technicznym podane są dwa rodzaje płytek: "Piwnice, pomieszczenia techniczne, magazyny, pomieszczenia socjalne, korytarz ściana — płytki o wymiarach 30x30cm -naturalna (...) ściana — płytki gresowe o wymiarach 30x30cm kolor jasno szary np. Kolekcja QuarziteQz12 lub równoważna”. Proszę o określenie, w jakim zakresie jaki rodzaj płytek należy przyjąć albo przesłać rysunki aranżacji wnętrz. Odp.: W korytarzu piwnicy należy ułożyć płytki gresowe o wymiarach 30x30cm kolor jasno szary np. Kolekcja QuarziteQz12 lub równoważna - powierzchnia naturalna. - Na jaką wysokość należy przyjąć tapetę w korytarzach Odp.: Tapeta w korytarzach winna zostać przyklejona na pełnej wysokości pomieszczenia, do 225cm. - W których pomieszczeniach należy wykonać wykończenie ścian malowaniem? Odp.: Wykończenie ścian malowaniem należy przyjąć we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem pomieszczeń płytkowanych i tapetowanych. - Projekt zakłada proste warunki gruntowe natomiast w punkcie 6.14 opisu konstrukcji jest informacja o konieczności wymiany gruntów nienośnych pod nowymi ławami fundamentowymi. Jeśli takie grunty będą występować jak będzie rozliczona wymiana na materiał nośny. Zamawiający nie sprecyzował materiału na jaki ma zostać wymieniony grunt nienośny, czyli istnieje dowolność w wyborze materiału a kluczowym parametrem jest tylko wskazany Is? Odp.: Dochowując należytej staranności, w ślad za dokumentacją projektową, Zamawiający zakłada proste warunki gruntowe pod nowymi ławami fundamentowymi. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany gruntów nienośnych, rozliczenie za te roboty będzie możliwe zgodnie z zapisami wzoru umowy – par. 17 ust. 3, pkt 4) lit a) oraz par. 17 ust. 7. W przypadku konieczności wymiany gruntów nienośnych pod nowymi ławami fundamentowymi, Wykonawca ma dowolność w wyborze materiału na nośny, kluczowy jest parametr Is. - Czy Zamawiający dopuszcza zamianę nadproży stalowych IPN na nadproża żelbetowe prefabrykowane? Odp.: Zamawiający dopuszcza zamianę nadproży stalowych IPN na żelbetowe prefabrykowane pod warunkiem wykonania zastępczej dokumentacji technicznej z rozwiązaniem wymaganych detali przy zachowaniu zaprojektowanego reżimu wykonawczego.