PRZEDMIAR ROBÓT

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Niepołomice oraz wykonanie poboczy przy asfaltowych drogach gminnych

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Lokalizacja: drogi gminne na terenie Gminy Niepołomice

CPV - Wspólny Słownik Zamówień:

- 45000000-7 Roboty budowlane.

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Data opracowania: 			Autor opracowania:

2023-02-01 				Łukasz Sendor

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Niepołomice oraz wykonanie poboczy przy asfaltowych drogach gminnych

- Zakres podstawowy zadania

| Lp. | Zakres zadania | Ilość ton |
| --- | --- | --- |
| 1 | Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, emulsją, grysami przy użyciu remontera, głębokość ubytków (wybojów) około 4 cm | 150 t |
| 2 | Remont cząstkowy uszkodzonych odcinków nawierzchni asfaltowych (jeden odcinek – szerokość około 1m, a długość max 30m z MMA „na gorąco” wykonane mechanicznie (rozkładarka) wraz z obcięciem mechanicznym krawędzi i frezowaniem nawierzchni na głębokość około 4cm | 200 t |
| 3. | Wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 15 cm wraz z jego zagęszczeniem | 2000 m2 |

- Zakres z prawa opcji

| Lp. | Zakres zadania | Ilość ton |
| --- | --- | --- |
| 1 | Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, emulsją, grysami przy użyciu remontera, głębokość ubytków (wybojów) około 4 cm | 30 t |
| 2 | Remont cząstkowy uszkodzonych odcinków nawierzchni asfaltowych (jeden odcinek – szerokość około 1m, a długość max 30m z MMA „na gorąco” wykonane mechanicznie (rozkładarka) wraz z obcięciem mechanicznym krawędzi i frezowaniem nawierzchni na głębokość około 4cm | 40 t |