Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: ZP.271.30.2024

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Nazwa zamówienia: Budowa wiat przystankowych w gminie Niepołomice.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Budowa wiat przystankowych w gminie Niepołomice” według przygotowanej koncepcji i projektu (kategoria obiektu budowlanego: IV).

Prace polegać będą w szczególności na:

- wykonaniu wykopów w gruntach (I-V kategoria);

- wykonaniu prac w betonie konstrukcyjnym (C25/C30(B30)) oraz betonie podkładowym (C8/10(B10));

- wykonaniu prac związanych ze zbrojeniem (B-00SP);

- wykonanie wyposażenia wiaty przystanku autobusowego w elementy przedstawione w części rysunkowej projektu tj. siedziska, gablotę na rozkłady jazdy, kosz na śmieci, osłonę ze szkła bezpiecznego VSG ESG bezbarwnego, dedykowany słup na znak D-15, profile LED, nazwę przystanku.

- wykonanie, impregnowanie i wykończenie elementów drewnianych;

- wykonanie stropu żelbetowego z warstwą wegetacyjną i hydroizolacją.

- wykonanie odwodnienia (zgodnie z projektem: korytko odwadniające z betonu włóknistego łączone z systemem pióro-wpust, pokrywy ze szczeliną ze stali nierdzewnej, studzienka z podłączeniem odpływu, rury spustowe w obudowie z betonu. Wody opadowe odprowadzane przez odwodnienie grzbietowe do projektowanego korytka oraz w zależności od uwarunkowań – do kanalizacji burzowej lub rowu przydrożnego).

Wizualizacje przystanków stanowią załącznik do SWZ. Lokalizacja wytypowanych do realizacji przystanków autobusowych została przedstawiona na mapie.

Przedmiar robót obejmuje następujące warianty:

- wariant 1 (w projekcie architektonicznym przystanek D): wiata przystankowa o wielkości 340 cm x 210 cm

- wariant 2 (w projekcie architektonicznym przystanek C): wiata przystankowa o wielkości 450 cm x 210 cm

- wariant 3 (w projekcie architektonicznym przystanek B): wiata przystankowa o wielkości 610 cm x 210 cm.

- wariant 4 (w projekcie architektonicznym przystanek A): wiata przystankowa o wielkości 935 cm x 210 cm. Uwaga: Wariant ten nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia.

Opis oczekiwanych rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych został zawarty w opisach projektów konstrukcyjnego i architektonicznego oraz w specyfikacji technicznej.

I etap obejmuje budowę 9 wiat przystankowych, w następujących lokalizacjach i wariantach:

| Nr | Przystanek | Kierunek | Wariant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chobot Kapliczka | Kraków | 2 |
| 2. | Wola Zabierzowska Chałupki | Kraków | 2 |
| 3. | Wola Batorska Zamoglice | Kraków | 2 |
| 4. | Wola Batorska Mikoniowiec | Kraków | 2 |
| 5. | Wola Batorska Borek | Kraków | 2 |
| 6. | Wola Batorska Cmentarz | Kraków | 1 |
| 7. | Wola Batorska Kościół | Kraków | 2 |
| 8. | Wola Batorska Żwirownia | Kraków | 2 |
| 9. | Podłęże Centrum | Kraków | 2 |

Realizacja pierwszego etapu ma nastąpić do końca roku 2024.

II etap obejmuje budowę 9 wiat przystankowych, w następujących lokalizacjach i wariantach:

| Nr | Przystanek | Kierunek | Wariant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niepołomice Grobla | Kraków | 1 |
| 2. | Chobot Leśniczówka | pętla | 2 |
| 3. | Niepołomice Kościuszki | Kraków | 3 |
| 4. | Niepołomice Boryczów | Kraków | 2 |
| 5. | Staniątki Wiadukt | Kraków | 2 |
| 6. | Podłęże Remiza | Kraków | 1 |
| 7. | Podłęże Balachówka | Kraków | 2 |
| 8. | Zakrzów Ogrodzieniec | Kraków | 2 |
| 9. | Ochmanów Oknoplast | Kraków | 2 |

Realizacja drugiego etapu zamówienia przewidziana jest na rok 2025,.

Zakres zadania z wykorzystaniem prawa opcji obejmuje maksymalnie 50% złożonego zamówienia, tj. 9 wiat przystankowych i stanowi III etap zamówienia. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w momencie, gdy dysponował będzie środkami umożliwiającymi realizację zadania. Określenie nastąpi najpóźniej do końca III kwartału 2025 roku. III etap obejmować będzie budowę wiat przystankowych w następujących lokalizacjach i wariantach:

| Nr | Przystanek | Kierunek | Wariant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wola Batorska Borek | Proszowice | 2 |
| 2. | Wola Batorska Cmentarz | Proszowice | 1 |
| 3. | Wola Batorska Żwirownia | Proszowice | 1 |
| 4. | Wola Batorska Ruskie | Proszowice | 2 |
| 5. | Niepołomice Kościuszki | Proszowice | 1 |
| 6. | Podłęże Centrum | Proszowice | 2 |
| 7. | Podłęże Remiza | Proszowice | 2 |
| 8. | Zakrzów Ogrodzieniec | Proszowice | 2 |
| 9. | Ochmanów Oknoplast | Proszowice | 2 |

Informacje dotyczące każdego etapu zamówienia:

  - Kolejność budowy wiat przystankowych w każdym etapie ustalana będzie z Zamawiającym.

  - Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia, wymaganych materiałów i używanego sprzętu został zawarty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze Robót Budowalnych oraz załączonych opisach do projektów: konstrukcyjnego i architektonicznego.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika budowy, rejestru obmiarów oraz gromadzenia dokumentów laboratoryjnych dotyczących użytych materiałów.

  - Wszystkie materiały użyte na budowie powinny mieć odpowiednie atesty i sprawdzenia. Wszystkie elementy drewniane impregnowane do stanu NRO.

  - Projektowane obiekty zostaną wykonane w konstrukcji żelbetowej jako prefabrykaty.

  - Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewiduje udzielenie zamówienia korzystając z prawa opcji zgodnie z art. 441 ust.1 ustawy PZP.

  - Warunki opcji:

- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji opisanego w dokumentach zamówienia i odbywać się będzie przez jednostronne złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o uruchomieniu opcji.

- Zamawiający może skorzystać tylko z części zamówienia obejmującego prawo opcji w zależności od posiadanych środków.

- Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę, czy i w jakim zakresie skorzysta z prawa opcji, w terminie realizacji umowy.

- Realizacja części zadania wynikającego z prawa opcji przypadać będzie na rok 2026.

- Zamawiający uruchomi opcję w przypadku posiadania środków na realizację zadania związanego z budową wiat przystankowych.

- Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.