Niepołomice dnia: 2025-01-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.48.2024.10

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa orlika przy Szkole na Jazach w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.48.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Na rynku sztucznych traw odchodzi się od nawierzchni z włóknem tylko monofilowym o jednym kształcie. Producenci dążą do uzyskania nawierzchni jak najbardziej zbliżonej do trawy naturalnej. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kombinacji włókien monofil (proste włókno) oraz włókien tzw. fibryl (szeroka taśma włókna). Dzięki temu ograniczamy tzw. migracje granulatu poza boisko, co jest typowym problemem przy trawach standardowych – 100% monofil. Kombinacja włókien umożliwia zatrzymanie i zamknięcie granulatu w danej strefie boisko dzięki czemu mamy zawsze równomiernie rozprowadzony granulat na całym boisku. W ten sposób uzyskujemy jednolite warunki gry i brak różnic między strefami na boisku. Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę z zastosowaniem kombinacji włókien monofil z fibrylem o parametrach bardzo zbliżonych do wymaganych: - Typ włókna: 100% PE, kombinacja włókien monofil z fibrylem - Wysokość włókna: min. 45 mm, nie więcej niż 50mm - Grubość włókna monofilowego: min. 360 mikronów - Grubość włókna fibrylowanego: min. 120 mikronów - Dtex: min. 17 400 dtex - Waga włókna: min. 1 600 gr/m2 - Waga całkowita: min. 2 800 gr/m2 - Ilość pęczków: min. 10 100 /m2 - Ilość włókien: min. 141 000/m2 - Wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min. 70 N - Przepuszczalność wody przez trawę: min. 2 000 mm/h - Spód trawy: poliuretan - Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyclingu - Nawierzchnia układana na macie elastycznej, prefabrykowanej-shockpad min. 10mm Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni, wręcz przeciwnie, bo proponujemy lepsze rozwiązanie technologiczne. Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU oraz SWZ

……………………………