Załącznik nr 1 do SWZ

Znak Sprawy: ZP.271.10.2026

Opis Przedmiotu Zamówienia

Inwestycja polega na przebudowie, rozbudowie i doposażeniu placów zabaw przy Klubie Dziecięcym "Jacek" oraz Klubie Dziecięcym "Agatka", znajdujących się w Szkole Podstawowej im. Witolda Witosa w Woli Batorskiej 597 na dz. nr 2686/3, 2687; 673/27; 1890/11 gmina Niepołomice

Zadania inwestycyjne dofinansowane są ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw”.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację powykonawczą w ramach zaoferowanej ceny ofertowej oraz certyfikację placu zabaw.

Dokumentacja techniczna obejmuje dwa zadania, w ramach zamówienia planowana jest realizacja obu zadań.

W ramach inwestycji przewidziano:

- Zadanie częściowe nr 1 – Plac zabaw przynależny do klubu dziecięcego „Jacek”

- ogrodzenie placu zabaw wraz ze ścieżkami oraz zabezpieczenie instalacji podziemnej elektrycznej niskoprądowej;

- strefę wypoczynku - w skład, której wchodzą:

- Ławki parkowe – 2 szt.

Ławki z oparciem o wymiarach: dł. ok. 155 cm, wys. całkowita ok. 85 cm, gł. ok. 60 cm. Ławki wykonane z drewna robinii akacjowej o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, siedziska/oparcia wykonane z mocnego drewna robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi, odpornego na warunki atmosferyczne. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

- Kosz na śmieci – 1 szt.

Kosz na śmieci typu: parkowy – wykończenie oraz kolorystyka analogicznie jak dla ławek. Konstrukcja wykonana z drewna robinii akacjowej. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

Wymiary: wys. całkowita ok. 76 cm, szer. kosza ok. 30 cm, dł. kosza ok. 37 cm, pojemność ok. 36 l.

- Zadaszenie – żagiel – 2 szt.

Zadaszenie w postaci trójkątnego żagla wykonanego z tkaniny siatkowej z HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, chroniącej przed szkodliwym promieniowaniem UV. Konstrukcja z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 100 cm. Wymiary: dł. ok. 475 cm, szer. ok. 420 cm, wys. całkowita ok. 240 cm.

- Komplet ogrodowy – 1 szt.

Komplet 2 ławek bez oparcia ze stołem w całości wykonany z drewna robinii akacjowej. Konstrukcja z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Siedziska/oparcia wykonane z mocnego drewna robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi, odpornego na warunki atmosferyczne. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

Wymiary: dł. ok. 150 cm, szer. ok. 170 cm, wys. całkowita: ok. 75 cm.

- Altana – 1 szt.

Altana Konstrukcja altany wykonana z drewna robinii akacjowego. Rozmiar po obrysie podstawy: ok. 350x350 cm. Wysokość w szczycie ok. 320 cm. Wysokość ażuru 199 cm. Dach odeskowany metodą pióro-wpust, gr. kantówek: 38x89 mm, słupy nośne wys. 199 cm, gr. 90x90 mm. Poszycie dachowe – gont bitumiczny w kolorze antracytowym RAL7016. Okap ok. 20 cm. Podłoga z kostki brukowej w kolorze szarym.

- nasadzenia drzew i krzewów;

- nawierzchnia naturalna – trawa, wraz z fragmentami maty przerostowej i elementów przejść wykonanych z naturalnych pni drewnianych;

- strefę zabawy z nawierzchnią bezpieczną w kolorze niebieskim RAL5019, w skład strefy wchodzą:

- Duża piaskownica z domkiem do zabawy piaskiem i samochodem – 1 szt.

Piaskownica o wymiarach: dł. ok. 560 cm, szer. ok. 560 cm, wys. całkowita ok. 210 cm. Konstrukcja z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Podesty/platformy z robinii - drewna akacjowego, bez ostrych krawędzi. Dachy wykonane z mocnego drewna robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi. Osłony wykonane z drewna robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi. Drzwiczki z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem. Elementy manipulacyjne wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Panel samochodowy i kierownica wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego. Siedziska/oparcia wykonane z drewna robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi. Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

- Pojedyncza huśtawka – 1 szt.

Pojedyncza huśtawka o wymiarach: dł. ok. 215 cm, szer. ok. 280 cm, wys. całkowita ok. 240 cm. Huśtawka z siedziskiem typu koszyk.  Konstrukcja wykonana z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

- Zjeżdżalnia z tunelem i mostkiem – 1 szt.

Zjeżdżalnia z tunelem i mostkiem o wymiarach: dł. ok. 450 cm, szer. ok. 360 cm, wys. całkowita ok. 270 cm. Konstrukcja z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Podesty/platformy z robinii - drewna akacjowego, bez ostrych krawędzi. Transparentne osłony z poliwęglanu odporne na warunki atmosferyczne. Osłony wykonane z drewna robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi. Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy kolorowe wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. „Głuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HPL; instalacja pod gruntem z tworzywa sztucznego. Tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu. Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. Poręcze ze stali nierdzewnej. Uchwyty z liny stalowej w oplocie polipropylenowym. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 70/60 cm.

- Zabawka Autko – 2 szt.

Autko o wymiarach: ok. dł. 85 cm, szer. ok. 25 cm, wys. całkowita ok. 25 cm. Konstrukcja z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Elementy wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 70/60 cm.

- Tablica kredowa – 1 szt.

Tablica o wymiarach: dł. ok. 155 cm, szer. ok. 25 cm, wys. całkowita ok. 150 cm. Konstrukcja z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Tablice do rysowania wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

- Zabawka Żyrafa – 1 szt.

Zabawka żyrafa o wymiarach: dł. ok. 184 cm, szer. ok. 141 cm, wys. całkowita ok. 217 cm. Konstrukcja z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicach ok. 14 i 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Transparentne osłony z poliwęglanu z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne. Elementy wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium. Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 70/60 cm.

- Zadanie częściowe nr 2 – Plac zabaw przynależny do klubu dziecięcego „Agatka”

- ogrodzenie placu zabaw wraz ze ścieżkami oraz zabezpieczenie instalacji podziemnej elektrycznej niskoprądowej,

- strefę wypoczynku - w skład, której wchodzą:

- Ławki parkowe –2 szt.

Ławki z oparciem o wymiarach: dł. ok. 155 cm, wys. całkowita ok. 85 cm, gł. ok. 60 cm. Ławki wykonane z drewna robinii akacjowej o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, siedziska/oparcia wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi, odpornego na warunki atmosferyczne. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

- Kosz na śmieci – 1 szt.

Kosz na śmieci typu: parkowy – wykończenie oraz kolorystyka analogicznie jak dla ławek. Konstrukcja wykonana z drewna robinii akacjowej. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

Wymiary: wys. całkowita ok. 76 cm, szer. kosza ok. 30 cm, dł. kosza ok. 37 cm, pojemność ok. 36 l.

- Zadaszenie – żagiel – 1 szt.

Zadaszenie w postaci prostokątnego żagla wykonanego z tkaniny siatkowej z HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, chroniącej przed szkodliwym promieniowaniem UV. Konstrukcja z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 100 cm. Wymiary: dł. ok. 320 cm, szer. ok. 160 cm, wys. całkowita ok. 240 cm.

- nasadzenia drzew i krzewów;

- nawierzchnia naturalna – trawa, wraz z fragmentami maty przerostowej i elementów przejść wykonanych z naturalnych pni drewnianych;

- strefę zabawy z nawierzchnią bezpieczną w kolorze niebieskim RAL5024, w skład strefy wchodzą:

- Zabawki muzyczne - 1 szt.

Zabawki muzyczne o wymiarach: dł. ok. 220 cm, szer. ok. 75 cm, wys. całkowita ok. 120 cm. Konstrukcja z robinii bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Podesty/platformy z robinii - drewna akacjowego, bez ostrych krawędzi. Dachy, osłony i siedziska wykonane z drewna robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi. Panele muzyczne wykonane z płyty HDPE oraz HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

- Pojedyncza huśtawka z bocianim gniazdem – 1 szt.

Pojedyncza huśtawka z bocianim gniazdem o wymiarach: dł. ok. 210 cm, szer. ok. 380 cm, wys. całkowita ok. 240 cm. Huśtawka z siedziskiem typu „bocianie gniazdo”. Konstrukcja wykonana z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

- Tablica edukacyjna z zegarem, alfabetem i liczydłem – 1 szt.

Tablica edukacyjna z zegarem, alfabetem i liczydłem o wymiarach: dł. ok. 130 cm, szer. ok. 130 cm, wys. całkowita ok. 140 cm. Konstrukcja wykonana z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała. Panele edukacyjne wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Elementy manipulacyjne wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego. Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

- Statek piracki – 1 szt.

Statek piracki o wymiarach: dł. ok. 400 cm, szer. ok. 150 cm, wys. całkowita ok. 350 cm. Konstrukcja z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Podesty/platformy z drewna akacjowego, bez ostrych krawędzi. Osłony wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej. Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Flagi / żagle wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Ster wykonany z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Elementy wykonane z płyty HPL. Mostek wykonany z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego. Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 100/80/70/60 cm.

- Zabawka Krokodyl – 2 szt.

Krokodyl o wymiarach: dł. ok. 150 cm, szer. ok. 30 cm, wys. całkowita ok. 20 cm. Konstrukcja z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 14 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Elementy wykonane z płyty HPL, odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy wykonane z bezpiecznej atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 70/60 cm.

- Zabawka Kuchnia – 1 szt.

Kuchnia o wymiarach: dł. ok. 195 cm, szer. ok. 75 cm, wys. całkowita ok. 190 cm. Konstrukcja z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Elementy kolorowe wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Elementy manipulacyjne wykonane z płyty HPL. Tablice do rysowania wykonane z płyty HPL. Elementy wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium. Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 70/60 cm.

- Zabawka Lew – 1 szt.

Zabawka lew o wymiarach: dł. ok. 155 cm, szer. ok. 150 cm, wys. całkowita ok. 130 cm. Konstrukcja z robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicach ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Transparentne osłony z poliwęglanu z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne. Elementy wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium. Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 70/60 cm.

- Ścieżka sensoryczna – 1 szt.

Ścieżka sensoryczna z barierką drewnianą, składająca się z 5 kwater z różnymi materiałami. Kwatery wypełnione są: korą, piaskiem, otoczkami, żwirem oraz zrębkami kolorowymi. Obramowanie kwater wykonane zostało z obrzeża elastycznego typu ekoboard. Na spodzie wyłożona agrotkanina zapobiegająca przerastaniu chwastów.

Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów ± 5%.

Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technologicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji.

Z uwagi na posiadane środki Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu prac w następującej kolejności:

– Zabawka Autko

– Ławka parkowa

– Zabawka Żyrafa

– Zabawka Krokodyl

– Zabawka Lew

Miejsce wykonywania zamówienia: Wola Batorska 597, dz. nr 2686/3; 2687; 673/27; 1890/11, 32 – 007 Zabierzów Bocheński, gmina Niepołomice, powiat wielicki, województwo małopolskie.