# część I: Rozbudowa klastra obliczeniowego – 
serwery i elementy sieciowe

## Elementy serwerowe

| Zestaw | Liczba |
| --- | --- |
| Serwer obliczeniowy CPU | 1 |
| Serwer obliczeniowy GPU | 1 |

## Urządzenia sieciowe

| Urządzenie | Liczba |
| --- | --- |
| Przełącznik sieciowy 100gbit/s | 2 |
| Przełącznik sieciowy 10gbit/s | 2 |
| Okablowanie kompatybilne z w.w. przełącznikami | 24 |

## Opis elementów serwerowych

Serwer obliczeniowy CPU

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Jednoprocesorowy serwer do rozbudowy istniejącego klastra obliczeniowego skupiający się na wysokiej jednowątkowej oraz wielowątkowej wydajności procesora. Wyposażony lokalną przestrzeń przechowywania danych oraz kartę sieciową do połączenia z istniejącą infrastrukturą zamawiającego. |
| Obudowa | - Do montażu w szafie RACK 19” - Co najmniej 6 kieszeni hot-swap 2,5" z obsługą NVMe - Redundantny zasilacz z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Titanium - System chłodzenia powietrzem (systemy chłodzenia wodnego, nawet typu all-in-one nie spełniają tego wymagania) |
| Płyta główna | - Obsługa procesorów Socket SP5 piątej generacji o TDP co najmniej 400W - Obsługa co najmniej 768GB pamięci ECC o liczbie transferów na sekundę co najmniej 6400MT/s w konfiguracji 12-kanałowej - Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN - Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI) - Co najmniej 2 gniazda USB - Co najmniej 1 gniazdo wyjścia wideo dla monitora - Co najmniej 2 gniazda M.2 z interfejsem co najmniej PCI-Express 3.0 x2 - Co najmniej 1 gniazdo do instalacji karty sieciowej - Obsługa technologii Watchdog |
| Procesor | - TDP co najwyżej 400W - Obsługa co najmniej 768GB pamięci ECC o liczbie transferów na sekundę co najmniej 6400MT/s w konfiguracji 12-kanałowej - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2, AVX-512 - Wynik co najmniej 145000 punktów w wielowątkowym teście PassMark CPU Mark oraz najmniej 4150 punktów w jednowątkowym teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Pamięć operacyjna | - Łączna Pojemność 768GB (12x 64GB) - Liczba transferów na sekundę co najmniej 6400MT/s - Korekcja błędów ECC - Zajęte wszystkie z 12 kanałów pamięci |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki) | - Łączna pojemność 1920GB (2x 960GB) - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 3.0 x2 - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 1750 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 1250 MB/s |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” NVMe (2 sztuki) | - Łączna pojemność 15,36TB (2x 7,68TB) - Format 2.5” - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 4.0 x4 - Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 5000MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 5000MB/s |
| Karta sieciowa (1 sztuka) | - Interfejs połączeniowy PCI-Express x16 w wersji co najmniej 4.0 - Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25gbit/s - Obsługa standardów 802.1q, 802.1qbb, 802.1p, 802.3ad, 802.1ax - Obsługa RoCE v2, SR-IOV - Obsługa Jumbo Frame co najmniej 9000 |

Serwer obliczeniowy GPU

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Dwuprocesorowy serwer do rozbudowy istniejącego klastra obliczeniowego skupiający się na wysokiej jednowątkowej oraz wielowątkowej wydajności procesora. Posiadający 8 wysokowydajnych kart GPU do obliczeń numerycznych, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Wyposażony lokalną przestrzeń przechowywania danych oraz wysokowydajne karty sieciowe do połączenia z istniejącą infrastrukturą zamawiającego. |
| Obudowa | - Do montażu w szafie RACK 19” - Co najmniej 6 kieszeni hot-swap 2,5" z czego co najmniej 4 z obsługą NVMe - Redundantne zasilacze z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Titanium - System chłodzenia powietrzem (systemy chłodzenia wodnego, nawet typu all-in-one nie spełniają tego wymagania) |
| Płyta główna | - Obsługa 2 procesorów Socket SP5 piątej generacji o TDP co najmniej 400W - Obsługa co najmniej 1536GB pamięci ECC o liczbie transferów na sekundę co najmniej 6400MT/s w konfiguracji 24-kanałowej - Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN - Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI) - Co najmniej 2 gniazda USB - Co najmniej 1 gniazdo wyjścia wideo dla monitora - Co najmniej 2 dedykowane gniazda do instalacji karty sieciowej - Obsługa technologii Watchdog |
| Procesor (2 sztuki) | - Obsługa co najmniej 768GB pamięci ECC o liczbie transferów na sekundę co najmniej 6400MT/s w konfiguracji 12-kanałowej - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2, AVX-512 - Wynik co najmniej 145000 punktów w wielowątkowym teście PassMark CPU Mark oraz najmniej 4150 punktów w jednowątkowym teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Pamięć operacyjna | - Łączna Pojemność 1024GB (16x 64GB) - Liczba transferów na sekundę co najmniej 6400MT/s - Korekcja błędów ECC - Zajęte 16 z 24 kanałów pamięci - 8 wolnych do rozbudowy w przyszłości |
| Wysokowydajna karta do obliczeń AI/ML (8 sztuk) | - Pełnowymiarowa karta rozszerzeń PCI-Express x16 w wersji co najmniej 5.0 - Pasywne chłodzenie dostosowane do pracy w obudowie serwerowej - Co najmniej 96GB pamięci operacyjnej ECC - Wydajność obliczeń zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji co najmniej 120 TFLOPS - Obsługa CUDA Compute Capability co najmniej 12.0 - Obsługa Vulkan co najmniej 1.3 - Obsługa OpenCL co najmniej 3.0 |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” (2 sztuki) | - Łączna pojemność 1920GB (2x 960GB) - Format 2.5” - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 500 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 500 MB/s |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” NVMe (2 sztuki) | - Łączna pojemność 15,36TB (2x 7,68TB) - Format 2.5” - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 4.0 x4 - Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 5000MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 5000MB/s |
| Karta sieciowa (2 sztuki) | - Interfejs połączeniowy PCI-Express x16 w wersji co najmniej 4.0 - Co najmniej 2 porty QSFP28 prędkości co najmniej 100 gbit/s - Obsługa standardów 802.1q, 802.1qbb, 802.1p, 802.3ad, 802.1ax - Obsługa RoCE v2, GPUDirect RDMA, NVMe-oF, SR-IOV - Obsługa Jumbo Frame co najmniej 9000 |

## Opis osprzętu

Przełącznik sieciowy 100gbit/s

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Obudowa | - Do montażu w szafie RACK 19” - 16 gniazd QSFP28 100gbit/s z obsługą konfiguracji: 1x100G, 1x40G, 4x25G, 4x10G - 4 gniazda SFP28 25gbit/s z obsługą konfiguracji 1x25G, 1x10G - 2 gniazda RJ45 10gbit/s do funkcji zarządzania - 1 gniazdo fizycznej konsoli zarządzającej - Redundantne zasilanie |
| Przełącznik sieciowy | - Możliwość pracy w trybie nieblokującym na wszystkich portach - Obsługa IPv6 - Obsługa ACL - Obsługa DHCP Snooping, Relay - Obsługa Jumbo Frame co najmniej 9000 - Obsługa standardów 802.1Q, IEEE 802.3ad, 802.3x, 802.1D, 802.1w, 802.1s - Obsługa Syslog (RFC 3164) - Zarządzanie przez SNMP (v1,v2c,v3), SSH oraz interfejs WWW |

Przełącznik sieciowy 10gbit/s

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Obudowa | - Do montażu w szafie RACK 19” - 8 gniazd RJ45 10gbit/s NBASE-T - 4 gniazda SFP+ 10gbit/s współdzielone z 4 gniazdami RJ45 10gbit/s NBASE-T - 1 gniazdo RJ45 do funkcji zarządzania - 1 gniazdo fizycznej konsoli zarządzającej - Redundantne zasilanie |
| Przełącznik sieciowy | - Możliwość pracy w trybie nieblokującym na wszystkich portach - Obsługa IPv6 - Obsługa ACL - Obsługa DHCP Snooping, Relay - Obsługa Jumbo Frame co najmniej 9000 - Obsługa standardów 802.1Q, IEEE 802.3ad, 802.3x, 802.1D, 802.1w, 802.1s - Obsługa Syslog (RFC 3164) - Zarządzanie przez SNMP (v1,v2c,v3), SSH oraz interfejs WWW |

Okablowanie – kompatybilne z w.w. przełącznikami

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| DAC SFP28 1m (4 sztuki) | - 1xSFP28 – 1xSFP28 - Długość co najmniej 1m - Obsługiwane prędkości: 25gbit/s, 10gbit/s |
| DAC SFP28 3m (8 sztuk) | - 1xSFP28 – 1xSFP28 - Długość co najmniej 3m - Obsługiwane prędkości: 25gbit/s, 10gbit/s |
| DAC QSFP28 1m (4 sztuki) | - 1xQSFP28 – 1xQSFP28 - Długość co najmniej 1m - Obsługiwana prędkość 100gbit/s |
| DAC QSFP28 3m (4 sztuki) | - 1xQSFP28 – 1xQSFP28 - Długość co najmniej 3m - Obsługiwana prędkość 100gbit/s |
| DAC QSFP28-4xSFP28 3m (4 sztuki) | - 1xQSFP28 – 4xSFP28 - Długość co najmniej 3m - Obsługiwane prędkości QSFP28: 100gbit/s, 40gbit/s - Obsługiwane prędkości SFP28: 25gbit/s, 10gbit/s |