# Część II: Rozbudowa klastra obliczeniowego –
węzły do pracy interaktywnej (4 sztuki)

# Specyfikacja węzła do pracy interaktywnej

### Specyfikacja płyty głównej

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Kompatybilność ze standardowymi zasilaczami ATX |
| Obsługa procesora | - Obsługa procesorów Socket AM5 o TDP co najmniej 105W |
| Obsługa pamięci operacyjnej | - Obsługa co najmniej 64GB pamięci o liczbie transferów na sekundę co najmniej 5600MT/s w konfiguracji 2-kanałowej |
| Złącza | - Co najmniej 2 gniazda RJ45 1gbit/s - Co najmniej 2 gniazda SFP28 25gbit/s - Dedykowany port interfejsu zarządzającego RJ45 Ethernet (IPMI) - Co najmniej 2 gniazda USB - Co najmniej 1 gniazda wyjścia wideo dla monitora - Co najmniej 1 gniazdo PCI-Express co najmniej 5.0 formatu x16 - Co najmniej 1 gniazdo M.2 z interfejsem PCI-Express w wersji co najmniej 4.0 - Co najmniej 4 gniazda SATA 3 |
| Obsługa standardów | - Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN |

### Specyfikacja procesora

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Kompatybilność z gniazdem Socket AM5 - TDP co najwyżej 120W - System chłodzenia powietrzem (systemy chłodzenia wodnego, nawet typu all-in-one nie spełniają tego wymagania) |
| Wydajność | - Wynik co najmniej 36000 punktów w teście PassMark CPU Mark oraz najmniej 4500 punktów w jednowątkowym teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Obsługa pamięci operacyjnej | - Obsługa co najmniej 64GB pamięci o liczbie transferów na sekundę co najmniej 5600MT/s w konfiguracji 2-kanałowej |
| Obsługa standardów | - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2, AVX-512 - Obsługa standardu PCI-Express w wersji co najmniej 5.0 |

### Specyfikacja zestawu modułów pamięci operacyjnej

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Łączna Pojemność 64GB (2x 32GB) - Konfiguracja 2-kanałowa |
| Wydajność | - Liczba transferów na sekundę co najmniej 5600MT/s |

### Specyfikacja dysku półprzewodnikowego M.2 – 1 sztuka

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Pojemność co najmniej 960GB - M.2 PCI-Express x4 w wersji co najmniej 4.0 |
| Wydajność | - Szybkość liniowego odczytu co najmniej 5000 MB/s - Szybkość liniowego zapisu co najmniej 5000 MB/s |
| Obsługa standardów | - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. |

## Specyfikacja dysków półprzewodnikowych 2.5” – 2 sztuki

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Pojemność łączna 1920GB (2x 960GB) - Format 2.5” - Standard SATA 3 |
| Wydajność | - Szybkość liniowego odczytu co najmniej 500 MB/s - Szybkość liniowego zapisu co najmniej 500 MB/s |
| Obsługa standardów | - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. |

## Specyfikacja wysokowydajnego zasilacza komputerowego

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Standardowy format ATX 3.1 |
| Złącza | - Moc co najmniej 1000W - Złącze wyjściowe 24-pin ATX - Co najmniej 2 złącza wyjściowe 8-pin EPS12V/ATX12V - Co najmniej 1 złącze wyjściowe 12+4pin PCI Express 5.0 12VHPWR/12V-2×6 - Co najmniej 2 złącza wyjściowe SATA - Pełna modułowość okablowania, nieużywane okablowanie powinno zostać dołączone do zestawu |
| Obsługa standardów | - Obsługa standardowych zabezpieczeń OPP, OVP, UVP, OCP, OTP i SCP - Wskaźnik efektywności 80PLUS co najmniej Gold |

### Specyfikacja wysokowydajnej karty do obliczeń AI/ML

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Pełnowymiarowa karta rozszerzeń PCI-Express x16 w wersji co najmniej 5.0 - System chłodzenia powietrzem (systemy chłodzenia wodnego, nawet typu all-in-one nie spełniają tego wymagania) |
| Pamięć operacyjna | - Łączna pojemność co najmniej 32GB |
| Wydajność | - Dla obliczeń zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji co najmniej 100 TFLOPS |
| Obsługa standardów | - CUDA Compute Capability co najmniej 12.0 - Vulkan co najmniej 1.3 - OpenCL co najmniej 3.0 |

### Specyfikacja obudowy komputerowej typu Tower

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Wolnostojąca obudowa typu Tower |
| Cechy | - Ściany boczne wykonane z nieprzezroczystego materiału (wszelkiego rodzaju szyby, okna nie są zgodne z tym wymaganiem) - Ściany przednia i tylna powinny być wykonane w sposób ułatwiający przepływ powietrza (zastosowanie metalowych siatek, perforacji, itp.) |
| Wentylatory | - Liczba wbudowanych wentylatorów oraz ich konfiguracja powinna zapewniać optymalną pracę komponentów przy ich ciągłym użyciu. Zarówno CPU jak i GPU nie powinny ograniczać swojej wydajności przez zbyt wysokie temperatury (mechanizm thermal-throttling) |