# Część III: Rozbudowa klastra obliczeniowego – 
rozbudowa istniejącego węzła obliczeniowego GPU

| Pozycja | Liczba |
| --- | --- |
| Karta sieciowa | 1 |
| Rozdzielacz zasilania | 1 |
| Serwer narzędziowy CPU | 2 |

## Specyfikacja karty sieciowej

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Dedykowana karta rozszerzeń Supermicro Advanced I/O Module (AIOM) kompatybilna z serwerem Supermicro GPU SuperServer SYS-421GE-TNRT3 - Interfejs połączeniowy PCI-Express x16 w wersji co najmniej 4.0 - Pasywne chłodzenie dostosowane do pracy w obudowie serwerowej |
| Złącza | - 2 porty QSFP28 100gbit/s |
| Obsługa standardów | - Obsługa standardów 802.1q, 802.1qbb, 802.1p, 802.3ad, 802.1ax - Obsługa RoCE v2, GPUDirect RDMA, NVMe-oF, SR-IOV - Obsługa Jumbo Frame co najmniej 9000 |

## Specyfikacja rozdzielacza zasilania

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Do montażu w szafie RACK 19” |
| Wejście zasilania | - 1 port IEC C20 do 16A 230V |
| Wyjścia zasilania | - Co najmniej 8 portów IEC C13 |
| Sterowanie zasilaniem | - Niezależna kontrola stanu zasilania (włączenie/wyłączenie) dla każdego portu wyjściowego |
| Porty | - Co najmniej 1 port Ethernet RJ45 - Co najmniej 1 port komunikacji szeregowej |
| Interfejs zarządzania | - Obsługa zarządzania poprzez interfejs WWW - Obsługa zarządzania poprzez interfejs SNMP v1 oraz v3 - Obsługa szyfrowania TLS dla interfejsu WWW - Obsługa zewnętrznego serwera logów poprzez Syslog - Obsługa zewnętrznego serwera czasu poprzez protokół NTP |

Serwer narzędziowy

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Jednoprocesorowy serwer do rozbudowy istniejącego klastra obliczeniowego przeznaczony do uruchamiania wewnętrznych narzędzi skupiający się na wysokiej jednowątkowej wydajności procesora. Wyposażony lokalną przestrzeń przechowywania danych oraz kartę sieciową do połączenia z istniejącą infrastrukturą zamawiającego. |
| Obudowa | - Do montażu w szafie RACK 19” - Co najmniej 2 kieszenie hot-swap 2,5" - Zasilacz z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Gold - System chłodzenia powietrzem (systemy chłodzenia wodnego, nawet typu all-in-one nie spełniają tego wymagania) |
| Płyta główna | - Obsługa procesorów Socket AM5 o TDP co najmniej 105W - Obsługa co najmniej 64GB pamięci o liczbie transferów na sekundę co najmniej 5600MT/s w konfiguracji 2-kanałowej - Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN - Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI) - Co najmniej 2 gniazda USB - Co najmniej 1 gniazdo wyjścia wideo dla monitora - Co najmniej 2 gniazda M.2 z interfejsem co najmniej PCI-Express 4.0 x4 (dopuszcza się stosowanie konwertera PCI-Express x16 na M.2) - Co najmniej 2 gniazda Ethernet RJ45 prędkości co najmniej 1gbit/s - Co najmniej 2 gniazda SATA 3 |
| Procesor | - TDP co najwyżej 120W - Obsługa co najmniej 64GB pamięci o liczbie transferów na sekundę co najmniej 5600MT/s w konfiguracji 2-kanałowej - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2, AVX-512 - Wynik co najmniej 36000 punktów w teście PassMark CPU Mark oraz najmniej 4500 punktów w jednowątkowym teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Pamięć operacyjna | - Łączna Pojemność 64GB (2x 32GB) - Liczba transferów na sekundę co najmniej 5600MT/s - Zajęte wszystkie z 12 kanałów pamięci |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki) | - Łączna pojemność 1920GB (2x 960GB) - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 4.0 x4 - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 5000MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 5000MB/s |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” (2 sztuki) | - Łączna pojemność 1920GB (2x 960GB) - Format 2.5” - Interfejs SATA 3 - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 500MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 500MB/s |
| Karta sieciowa | - Dedykowana karta PCI-Express lub wbudowana w płytę główną - Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25gbit/s - Obsługa standardów 802.1q, 802.3ad - Obsługa SR-IOV - Obsługa Jumbo Frame co najmniej 9000 |