Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana głównej magistrali wody użytkowej w segmencie B budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu

Ogólny zakres prac do wykonania :

- Wykonanie wszystkich niezbędnych prac dla wymiany magistrali wody użytkowej w segmencie B budynku WPA UAM zgodnie z przedmiarem robót i rzutami.

  - Wymiana skorodowanych instalacji wody użytkowej.

  - Wymiana oraz wykonanie nowych zaworów kulowych na rozgałęzieniach instalacji.

  - Materiał instalacji: PPR; kształtki skręcane, zawory, armatura: mosiądz, brąz

  - Izolacja zimna woda: kauczuk syntetyczny

  - Izolacja ciepła woda i cyrkulacja: wełna mineralna w płaszczu z folii aluminiowej

- Wykonanie prób, rozruchów i odbiorów nowych instalacji.

- Wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Naprawa i odtworzenie powierzchni ścian i sufitów związana z wykonywanymi instalacjami.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca musi dysponować następującymi osobami, które będą wykonywać zamówienie:

- kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który jest członkiem Wymagania Zamawiającego odnośnie stosowanych materiałów:

Wszelkie specyfikacje, zestawienia montażowe, opisy, rysunki i nazwy własne produktów przywołane w dokumentacji służą określeniu standardu wykonania pożądanego przez Zamawiającego i określeniu właściwości i wymogów technicznych zamontowanych urządzeń.

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych elektrycznych kompletne zestawienie materiałów planowanych do zabudowy należy najpierw uzgodnić z Zamawiającym.

W tym celu należy wykonać:

- zestawienie materiałów do wbudowania wraz z kartami materiałowymi i dokumentami, takimi jak: deklaracje zgodności EU lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia CNBOP, deklaracje dopuszczenia do obrotu i sprzedaży, atesty higieniczne, itp.

Dopiero po  pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego, można dany wyrób budowlany/urządzenie montować na obiekcie.

Opracował: Radosław Woźniak